部分字段接口说明：

- seg_hs(horizontal starting coordinates)：表示水平方向起始段数，以segments为单位，配置值0~15;

- spad_vs(vertical starting coordinates)：表示垂直方向起始坐标，以spad为单位，配置值范围：0~575；

- light_shift：每次v_rolling，当前光条相对于上一次v_roling光条的偏移spad个数；

- sublight_shift：每次rolling，会打开6段子光条，每段子光条相对于上一段子光条偏移的spad个数；

- roi_shape：光条的形状。0:直线，如图2；1：曲线，如图1（此配置只在1D scan下生效）；

- v_spad_shift：

  - 1D scan：子光条段与段之间在垂直方向上spad的偏移个数，如图1：v_spad_shift=2；

  - 2D scan：每次h_rolling，当前rolling的光条相对前一次rolling的光条在垂直方向上spad的偏移个数。如图3：v_spad_shift=0；

- h_seg_shift：此配置只在2D scan下生效，表示每次h_rolling的起始位置相对与上次rolling的起始位置在水平方向上偏移的段数。如图3：h_seg_shift=4;

配置示例

1D scan相关参数配置及masking效果展示

"SCAN_MODE"     : 0 ,		// 1D scan mode

"V_ROLL_NUM"    : 31,		// v_rolling_number

"H_ROLL_NUM"    : 3 ,		// h_rolling_number（1D scan mode不生效）

"H_VLD_SEG"     : 15,		// h_valid_segments

"seg_hs"        : 0 ,		// 水平方向起始段数

"spad_vs"       : 3 ,		// 垂直方向起始位置

"light_shift"   : 47,		// 大光条spad偏移个数

"sublight_shift": 6 ,		// 子光条spad偏移个数

"roi_shape"     : 1 ,		// 光条形状为曲线

"v_spad_shift"  : 2 ,		// 1D scan：子光条段与段之间spad的偏移个数

"h_seg_shift"   : 0 ,		// 每次h_rolling在水平方向偏移的段数（1D scan mode不生效）

图1

1D scan相关参数配置及masking效果展示

"SCAN_MODE"     : 0 ,		// 1D scan mode

"V_ROLL_NUM"    : 31,		// v_rolling_number

"H_ROLL_NUM"    : 3 ,		// h_rolling_number（1D scan mode不生效）

"H_VLD_SEG"     : 15,		// h_valid_segments

"seg_hs"        : 0 ,		// 水平方向起始段数

"spad_vs"       : 3 ,		// 垂直方向起始位置

"light_shift"   : 47,		// 大光条spad偏移个数

"sublight_shift": 6 ,		// 子光条spad偏移个数

"roi_shape"     : 0 ,		// 光条形状为直线（v_spad_shift=0,为水平直线；非0，为倾斜的直线）

"v_spad_shift"  : 2 ,		// 1D scan：子光条段与段之间spad的偏移个数

"h_seg_shift"   : 0 ,		// 每次h_rolling在水平方向偏移的段数（1D scan mode不生效）

图2

    - 2D scan相关参数配置及masking效果展示

"SCAN_MODE"     : 1 ,		// 2D scan mode

"V_ROLL_NUM"    : 31,		// v_rolling_number

"H_ROLL_NUM"    : 3 ,		// h_rolling_number（1D scan mode不生效）

"H_VLD_SEG"     : 2,		// h_valid_segments

"seg_hs"        : 0 ,		// 水平方向起始段数

"spad_vs"       : 3 ,		// 垂直方向起始位置

"light_shift"   : 37,		// 大光条spad偏移个数

"sublight_shift": 5 ,		// 子光条spad偏移个数

"roi_shape"     : 0 ,		// 2D scan，忽略此配置

"v_spad_shift"  : 1 ,		// 2D scan：h_rolling与h_rolling之间spad的偏移个数

"h_seg_shift"   : 4 ,		// 每次h_rolling在水平方向偏移的段数（1D scan mode不生效）

图3